Приложение №1 к Договору № ________ от «___» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №______

на поставку, внедрение и настройку автоматизированной системы мониторинга и управления производственным оборудованием (MDC)

| Главный технолог |  | ______________ |
| --- | --- | --- |
| Главный механик |  | ______________ |
| Начальник ИТ |  | ______________ |
| Техническое задание составили: |  |  |
|  |  | ______________ |
|  |  | ______________ |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

АННОТАЦИЯ	4

СОКРАЩЕНИЯ	4

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	5

1.1.	Назначение системы	5

1.2.	Цели внедрения	5

1.3.	Объекты автоматизации	5

1.4.	Нормативные требования	5

2.	ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ СИСТЕМЫ	6

2.1.	Модульная архитектура	6

2.2.	Транспортный уровень и надежность	6

2.3.	СУБД	6

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ	6

3.1.	Уровень 1: Программное подключение (Native Drivers)	7

3.2.	Уровень 2: Аппаратное подключение (Универсальные шлюзы)	7

3.3.	Уровень 3: Интерфейсное подключение (Serial & Sniffing)	7

4.	ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОСТОЕВ	7

4.1.	Авто-классификация микро-простоев	8

4.2.	Авто-классификация по сигналам	8

4.3.	Ручной ввод	8

5.	ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ (DNC)	8

5.1.	Контроль целостности («Анти-подмена»)	8

5.2.	Интеллектуальная привязка	8

6.	ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ	8

6.1.	Жизненный цикл	8

6.2.	Учет наработки	8

6.3.	Прогнозирование	9

7.	ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	9

7.1.	Личные смены	9

7.2.	Учет выпуска	9

7.3.	Тикет-система (Helpdesk)	9

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСУ	9

8.1.	VNC-клиент (Удаленный экран)	9

8.2.	Цифровой двойник (3D)	9

8.3.	Конструктор дашбордов	9

9.	СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ (MESSENGER)	10

10.	ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ	10

10.1.	REST API	10

10.2.	MQTT Broker/Client	10

10.3.	OPC UA Server	10

11.	ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ДЕМАРКАЦИЯ)	10

11.1.	Обязанности Заказчика	10

11.2.	Обязанности Исполнителя	11

12.	ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ	11

13.	ОТЧЕТНОСТЬ И ДАШБОРДЫ	12

14.	ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА	13

14.1.	Базовая поставка (On-Premise / Perpetual)	13

14.2.	Облачная поставка (SaaS)	13

15.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	13

15.1.	Срок гарантии	13

15.2.	Состав гарантийного обслуживания	13

15.3.	Постгарантийное обслуживание (Условия продления)	13

16.	ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ (АРМ ОПЕРАТОРА)	14

17.	УТИЛИТЫ И ДИАГНОСТИКА	14

18.	ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	14

19.	БЕЗОПАСНОСТЬ	14

20.	МЕТОДИКА ПРИЕМКИ	15

21.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе описаны требования к автоматизированной системе мониторинга и управления производственным оборудованием (MDC)  на производственной площадке _______________________.

СОКРАЩЕНИЯ

Основные сокращения, используемые в настоящем Техническом задании приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные сокращения

| Сокращение | Описание |
| --- | --- |
| MDC | Система мониторинга оборудования |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| DNC | Распределённое числовое программное управление |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| РТК | Роботизированные комплексы |
| ЭВМ | Электронная вычислительная машина |
| БД | База данных |
| VNC | Система удалённого доступа к рабочему стол |
| VLAN | Виртуальная локальная сеть |
| MQTT | Сетевой протокол обмена сообщениями |
| РЦ | Рабочий центр (станок с ЧПУ, в контексте данного документа) |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| УП | Управляющая программа |
| ЧПУ | Числовое программное управление |
| API | Программный интерфейс приложения |
| ERP | Система управления предприятием |
| MES | Система управления производством |
| OPC | Стандартный протокол обмена данными с оборудованием |
| SaaS | Программное обеспечение как услуга |

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Назначение системы

Система предназначена для автоматического сбора, обработки и предоставления оперативных и аналитических данных об эффективности использования производственных активов (оборудования) предприятия в режиме 24/7/365.

  - Цели внедрения

Основной целью внедрения Системы является повышение коэффициента использования оборудования (КИО) и прозрачности производственных процессов. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

- Оперативный мониторинг: Обеспечение объективного контроля состояний и режимов работы оборудования в реальном времени.

- Учет фонда времени: Автоматический расчет фактического машинного времени как в целом по цеху, так и в разрезе каждой единицы оборудования.

- Анализ потерь: Выявление, классификация и хронометраж причин простоев и потерь нормативного фонда времени.

- Контроль технологии: Мониторинг соблюдения технологических режимов (нагрузка, скорости) для целей нормирования и предотвращения аварий.

- Оптимизация: Накопление статистической базы для уточнения норм времени производственных циклов и операций переналадки.

- Интеграция: Передача достоверных машинных данных в единое информационное пространство предприятия (ERP/MES) для исключения человеческого фактора.

  - Объекты автоматизации

Объектом автоматизации является парк производственного оборудования Заказчика, включающий:

- Оборудование с системами ЧПУ (токарные, фрезерные, обрабатывающие центры, станки лазерной резки).

- Роботизированные комплексы (РТК).

- Универсальное оборудование без ЧПУ (через аппаратное дооснащение).

- Рабочие места цехового персонала (операторов, мастеров, технологов).

  - Нормативные требования

1.4.1. Программное обеспечение (ПО) Системы должно быть включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (Минцифры РФ). Участник закупки обязан предоставить номер реестровой записи.

1.4.2. Серверная часть Системы должна иметь подтвержденную совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition (версии 1.7 и выше) для обеспечения возможности работы в защищенном контуре предприятия (импортозамещение).

1.4.3. Система должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002.2014 ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности».

- ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ СИСТЕМЫ

  - Модульная архитектура

Архитектура Системы должна быть модульной (сервис-ориентированной).

- Требование: Функциональные блоки (сбор данных, веб-интерфейс, модуль рассылки уведомлений, и др.) должны быть способны работать как независимые службы.

- Масштабируемость: Должна быть обеспечена возможность горизонтального масштабирования (разнесение компонентов системы на разные физические или виртуальные сервера) без перекомпиляции ядра.

- Среда исполнения: ПО должно поддерживать развертывание в виртуальных средах. Поддержка технологий контейнеризации является преимуществом, но не является блокирующим требованием.

  - Транспортный уровень и надежность

Протокол обмена данными между компонентами системы должен обеспечивать минимизацию сетевого трафика (использование бинарных форматов передачи или сжатия данных).

- Гарантия доставки (Буферизация): Критически важным требованием является наличие механизма буферизации данных на стороне сервера сбора данных (цехового сервера).

- Алгоритм работы: При потере связи с центральным узлом (Ядром/БД) данные должны накапливаться в локальной оперативной памяти (FIFO-очередь) и автоматически передаваться при восстановлении соединения, обеспечивая целостность исторических данных.

  - СУБД

Система должна поддерживать использование промышленных СУБД для хранения временных рядов (Time-Series) и реляционных данных. Поддержка свободно распространяемых СУБД (например, PostgreSQL) является обязательной для снижения санкционных рисков и стоимости владения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Система должна обеспечивать универсальность подключения, поддерживая три уровня интеграции оборудования в единую цифровую среду:

  - Уровень 1: Программное подключение (Native Drivers)

Сбор данных с современных систем ЧПУ должен осуществляться напрямую через Ethernet-порт контроллера, без использования промежуточных платных OPC-серверов сторонних производителей.

Обязательна нативная поддержка протоколов:

- Fanuc

- Siemens

- Mitsubishi

- Heidenhain

- MTConnect

  - Уровень 2: Аппаратное подключение (Универсальные шлюзы)

Для подключения оборудования без ЧПУ (универсальные станки, термическое оборудование) должны применяться аппаратные модули ввода-вывода со следующими характеристиками:

- Универсальные входы: Программное переключение режима работы каждого канала (Напряжение 0-36В / Токовая петля 4-20мА / Сухой контакт / Счетный вход).

- True RMS измерение: Аппаратное вычисление среднеквадратичного значения тока (вход до 50 мА для подключения трансформаторов тока).

- Цель: Точное определение нагрузки на двигатель без передачи «сырой» синусоиды на сервер.

- Индикация: Наличие светодиодной индикации состояния каждого канала для диагностики монтажа.

  - Уровень 3: Интерфейсное подключение (Serial & Sniffing)

Для интеграции со сложным оборудованием по последовательным интерфейсам (RS-485/232) шлюзы должны поддерживать режимы:

- Modbus Master: Активный опрос контроллеров.

- Modbus Sniffer: Пассивное «прослушивание» обмена данными между HMI-панелью и PLC без вмешательства в управление (чтение регистров «на лету»).

- Беспроводная связь: Поддержка передачи данных по Wi-Fi (2.4 GHz) или LoRaWAN (868 MHz) в случаях, когда прокладка Ethernet невозможна.

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОСТОЕВ

Система должна обеспечивать автоматизацию учета рабочего времени по алгоритму «Тройной логики»:

  - Авто-классификация микро-простоев

Простои длительностью менее заданного порога (например, 180 секунд) должны автоматически регистрироваться как «Технологическая пауза» или «Короткий простой» без участия оператора.

  - Авто-классификация по сигналам

Система должна автоматически присваивать причину простоя при получении аппаратных сигналов или кодов ошибок ЧПУ (например: Код ошибки «Lube Low» -> Причина «Нет смазки»).

  - Ручной ввод

Ввод причины оператором требуется только в случае превышения порога времени (п. 4.1) и отсутствия автоматических признаков (п. 4.2). Интерфейс должен позволять разделять длительный простой на несколько причин.

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ (DNC)

  - Контроль целостности («Анти-подмена»)

Система должна автоматически вычислять и сверять хеш-сумму тела управляющей программы (УП), фактически отработанной на станке, с эталонной версией в архиве. При несовпадении (редактирование на стойке, запуск с флешки) фиксируется инцидент «Нарушение технологии».

  - Интеллектуальная привязка

Автоматический парсинг содержимого файла УП на наличие метатегов (комментариев вида «(ID: PART-123)»), позволяющий автоматически привязать программу к Изделию и Технологии в системе.

  - Библиотека версий

Централизованное хранение истории изменений УП. Встроенный инструмент сравнения версий (Diff tool) с цветовой подсветкой добавленных/удаленных строк кода.

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ

  - Жизненный цикл

Ведение иерархического справочника: Сборный инструмент -> Компоненты (пластины, державки, патроны).

  - Учет наработки

Автоматический учет фактической наработки инструмента по двум параметрам одновременно:

- Время резания (минуты).

- Количество циклов / врезаний (штуки).

  - Прогнозирование

Расчет остаточного ресурса инструмента и цветовая индикация необходимости замены на АРМ Оператора и Мастера.

- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

  - Личные смены

Функция обязательной авторизации оператора на станке («Открытие личной смены») для начала работы. Блокировка ввода данных без авторизации.

  - Учет выпуска

Поддержка трех методов регистрации выпуска продукции:

1. Автоматически: По счетчику циклов ЧПУ (M30).

2. Расчетно: На основе времени работы по программе и нормы времени на деталь.

3. Вручную: Через интерфейс планшета с указанием количества годных и бракованных изделий.

  - Тикет-система (Helpdesk)

Встроенный модуль вызова цеховых служб с терминала оператора.

- Маршрутизация заявок по ролям (Механик, Электрик, Технолог).

- Отслеживание статусов («Назначен», «В работе», «Выполнен») и времени реакции.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСУ

  - VNC-клиент (Удаленный экран)

Встроенная возможность безопасного просмотра и управления экраном стойки ЧПУ непосредственно в браузере (протокол RFB/VNC) без установки дополнительных плагинов.

  - Цифровой двойник (3D)

Поддержка загрузки 3D-моделей оборудования (формат GLB/GLTF) для визуализации статусов работы в пространстве цеха.

  - Конструктор дашбордов

Инструмент Drag-and-Drop для создания пользовательских аналитических панелей из набора виджетов (Таблицы, Временные шкалы, Диаграммы, Индикаторы OEE).

- СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ (MESSENGER)

Встроенный сервис рассылки уведомлений (о простоях, авариях, выпуске) по событиям:

- Telegram: Через чат-бота с поддержкой групп и двусторонней связью.

- E-mail: Поддержка SMTP с авторизацией (SSL/TLS).

- SMS: Через SMPP-шлюз или аппаратный GSM-модем.

Возможность настройки шаблонов сообщений с использованием переменных (тегов) оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ

  - REST API

Наличие документированного API (Swagger/OpenAPI) для двустороннего обмена данными с ERP-системой (Импорт номенклатуры/заданий, Экспорт факта/состояний).

  - MQTT Broker/Client

Система должна поддерживать протокол MQTT для интеграции с IoT-датчиками и публикации статусов оборудования во внешние брокеры сообщений.

  - OPC UA Server

Встроенный OPC UA сервер для трансляции агрегированных данных в SCADA-системы верхнего уровня.

- ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ДЕМАРКАЦИЯ)

Во избежание простоев при внедрении устанавливается следующее разграничение зон ответственности:

  - Обязанности Заказчика

- Сетевая инфраструктура: Монтаж ЛВС, прокладка кабеля FTP/UTP до оборудования, настройка активного сетевого оборудования (VLAN, маршрутизация). Заказчик гарантирует стабильность сети (ping) от сервера до станка.

- Условия эксплуатации: Обеспечение условий окружающей среды в местах установки оборудования, соответствующих классу защиты IP54 (по ГОСТ 14254-2015).

- В зонах с повышенным пылеобразованием Заказчик обязан обеспечить дополнительную защиту планшетов (защитные экраны/козырьки) или обеспечить принудительную вентиляцию в зоне установки.

- Регламентное обслуживание (ТО): Обеспечение регулярной чистки (продувки сжатым воздухом) радиаторов и вентиляционных отверстий аппаратных шлюзов, установленных внутри электрошкафов станков (в рамках общего ППР станка).

- Регулярная очистка поверхностей планшетов от пылевых отложений во избежание перегрева и отказа сенсорной панели.

- Вычислительные мощности: Предоставление виртуального или физического сервера с установленной Операционной Системой (Linux/Windows) согласно системным требованиям Исполнителя.

- Монтаж (при необходимости): Предоставление актуальных электрических схем оборудования для разработки карт подключения. Физический монтаж аппаратных шлюзов в электрошкафы станков и прокладка линий питания 220В. Обеспечение точки подключения электропитания 220В или 24В DC в электрошкафу станка

  - Обязанности Исполнителя

- Программное обеспечение: Развертывание и настройка компонентов Системы на мощностях Заказчика (удаленно или локально).

- Пусконаладка (ПНР): Настройка сбора данных, конфигурирование справочников, создание мнемосхем.

- Шефмонтаж: Предоставление схем подключения шлюзов, консультационное сопровождение электриков Заказчика, проверка правильности коммутации.

- ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Исполнитель обязан провести обучение персонала Заказчика. Программа обучения должна быть адаптирована под роли пользователей и составлять не менее 20 академических часов.

Таблица 2. Программа обучения

| День | Модуль | Роль (Слушатели) | Содержание (Тезисы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрирование | IT-специалисты, Системные администраторы | 1. Архитектура системы. Установка и обновление компонентов. 2. Управление службами и диагностика (логи, ping). 3. Резервное копирование и восстановление БД. 4. Управление пользователями и правами доступа. |
| 2 | Технология и Справочники | Технологи, Нормировщики, Программисты ЧПУ | 1. Ведение справочников «Изделие — Технология — Операция». 2. Работа с библиотекой УП. Настройка контроля версий. 3. Настройка классификатора простоев и причин брака. 4. Нормирование: анализ план/факт циклов. |
| 3 | Оперативное управление | Начальники цехов, Мастера, Диспетчеры | 1. Работа с модулем «Сменные задания». 2. Мониторинг: Карта цеха, Диаграмма Гантта. 3. Аналитика: Построение отчетов по OEE и простоям. 4. Работа с Тикет-системой (назначение и контроль заявок). |
| 4 | Работа оператора | Операторы станков, Наладчики | 1. Авторизация на терминале. 2. Интерфейс планшета: получение задания, просмотр чертежей. 3. Ввод причин простоев и вызов служб (Тикеты). |

- ОТЧЕТНОСТЬ И ДАШБОРДЫ

Таблица 3. Обязательные виды дашбордов и отчетов

| Наименование | Тип | Описание функционала |
| --- | --- | --- |
| Монитор (Andon) | Дашборд | Отображение текущего статуса станков (Работа/Простой/Авария) в виде плиток или на карте цеха. Индикация ФИО оператора, прогресса выполнения УП и текущей нагрузки |
| Лента событий | График | Отображение текущего статуса станков (Работа/Простой/Авария) в виде плиток или на карте цеха. Индикация ФИО оператора, прогресса выполнения УП и текущей нагрузки |
| Анализ OEE | Отчет | Временная шкала (Timeline), отображающая хронологию смены состояний, режимов работы и ошибок за выбранный период (смена/сутки). |
| Анализ простоев | Диаграмма | Круговая диаграмма или Парето-график распределения потерь времени по причинам. Длительность и количество случаев |
| Отчет по инструменту | Таблица | Список инструмента с текущей наработкой, остаточным ресурсом и историей замен |
| Сменное задание | Таблица | План-фактный анализ выполнения сменных заданий: Запланировано (шт.) / Изготовлено (шт.) / Брак (шт.). |

- ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА

  - Базовая поставка (On-Premise / Perpetual)

- Тип лицензии: Бессрочная (Perpetual). Права на использование передаются Заказчику навсегда.

- Объект лицензирования: Лицензируется только «Точка мониторинга» (РЦ).

- Отсутствие ограничений: Количество пользователей, рабочих мест (АРМ) и подключений к API не ограничивается.

- Автономия: Система работает в закрытом контуре без обязательного подключения к серверам лицензирования вендора.

  - Облачная поставка (SaaS)

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условие: Наличие технической возможности полной выгрузки накопленных исторических данных (Data Portability) в читаемом формате (CSV/SQL/JSON) по требованию Заказчика.

- Отказоустойчивость: Наличие локального буфера данных на предприятии на случай отсутствия доступа к Облаку.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

  - Срок гарантии

Гарантийный срок на Программное Обеспечение и Аппаратные шлюзы (при их поставке) составляет 12 месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

  - Состав гарантийного обслуживания

В течение гарантийного срока Исполнитель обязан:

- Устранять выявленные ошибки в коде ПО

- Осуществлять консультационную поддержку по электронной почте и

  - Постгарантийное обслуживание (Условия продления)

По окончании гарантийного срока Заказчик имеет право продолжить эксплуатацию текущей версии ПО без заключения договора технической поддержки (функционал системы сохраняется в полном объеме).

Продление поддержки осуществляется по желанию Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ (АРМ ОПЕРАТОРА)

Для организации рабочих мест операторов в цехе используются планшетные компьютеры или промышленные панели, соответствующие требованиям:

- Крепление: Совместимость со стандартом VESA (75x75 или 100x100) для надежного монтажа на кронштейн станка.

- Интерфейсы: Наличие порта Ethernet (RJ-45) для стабильного проводного подключения и порта USB для периферии (сканеры).

- Экран: Сенсорный экран с диагональю не менее 12 дюймов, поддерживающий бесперебойную работу в условиях цеха.

- ПО: Наличие веб-браузера с поддержкой HTML5 (Chrome, Firefox, Яндекс). Установка специализированного клиентского ПО («толстый клиент») не требуется.

- УТИЛИТЫ И ДИАГНОСТИКА

В состав поставки должны входить инструменты для проверки работоспособности без запуска основного сервера:

- Утилиты проверки сетевой доступности портов ЧПУ (Ping / Telnet).

- Инструменты чтения тестовых переменных (режимы, ошибки) напрямую с контроллера для валидации драйвера.

- Средства просмотра лог-файлов с фильтрацией по уровням событий (Info/Error/Debug).

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

- Active Directory: Поддержка интеграции с корпоративным каталогом пользователей (LDAP) для централизованного управления доступом.

- Ролевая модель: Гибкая настройка прав доступа (Просмотр / Редактирование / Администрирование) для различных групп пользователей.

- Журналирование: Ведение неизменяемого лога действий пользователей (User Audit Trail).

- БЕЗОПАСНОСТЬ

- Шифрование: Весь веб-трафик между клиентом (Браузер) и сервером должен быть защищен протоколом HTTPS (TLS 1.2+).

- Пароли: Хранение паролей локальных пользователей в БД только в виде криптографически стойких хешей.

- Изоляция: Возможность работы Системы в полностью изолированном сетевом сегменте без доступа в Интернет.

- МЕТОДИКА ПРИЕМКИ

Приемка Системы осуществляется по результатам Опытной эксплуатации (не менее 1 месяца).

Критерии успешности:

1.  Стабильный сбор данных со всех подключенных станков (отсутствие разрывов графиков при наличии связи).

2.  Отсутствие потерь данных при имитации разрыва сети (проверка работы буфера).

3.  Корректное формирование сменных отчетов и расчет OEE.

4.  Успешное прохождение цикла DNC (скачивание/загрузка УП).

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исполнитель гарантирует, что поставляемое ПО является собственной разработкой или используется на законных основаниях (лицензионный договор), свободно от прав требований третьих лиц. Все работы на территории Заказчика выполняются с соблюдением правил техники безопасности и внутреннего распорядка.